ESTUDO DE UM PROJETO HIDROSSANITÁRIO - INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA

OBRA:

EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL

Leonardo Melo Bittencourt

Setembro de 2018

# 1 -	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

  - IDENTIFICAÇÃO DA OBRA:

    - Nome prop.: LILIA MARIA DE OLIVEIRA;

    - Obra: EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL;

    - RUA SINVAL ALVES DE MELO;

    - Bairro: NOVA CAPITÓLIO;

    - Cidade: CAPITÓLIO/MG;

Figura 1: Localização da cidade de Capitólio em Minas Gerais.

  - ÁGUA POTÁVEL:

- CONDIÇÕES GERAIS.

O projeto de instalações Hidrossanitárias foi executado atendendo às exigências das normas da NBR – 5626/98 (ÁGUA FRIA)

DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS

- TUBOS E CONEXÕES.

Todos os tubos e conexões serão em PVC rígido soldável, de fabricação “TIGRE” ou similar.

  - INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA:

O projeto define um sistema de distribuição indireta alimentado por gravidade para um reservatório inferior, que bombeia a água alimentada pela rede de distribuição da concessionária para um reservatório elevado, que realiza o abastecimento da residência, conforme projeto em anexo. A rede de distribuição de água fria partirá dos reservatórios elevados, seguindo até o barrilete daí caminharão pela laje até atingir a prumada e deverá ser executada com tubos e conexões de PVC rígido soldável, dimensionados conforme recomendações da NBR-5626/98.

ALIMENTAÇÃO

A alimentação dos reservatórios será feita a partir da rede de distribuição da concessionária local, conforme projeto, através de canalização de PVC rígido roscável.

RESERVATÓRIOS

O consumo de água foi calculado a partir do consumo/pessoa/dia, de acordo com as normas da ABNT (NBR 5626/98). Para este cálculo devem ser consideradas 2 pessoas por dormitório, porém, como na residência há um quarto maior e que a casa terá uso em temporadas, onde haverá mais pessoas, foram considerados 5 habitantes nesse cômodo.

Dessa forma, a população total da residência teve um valor de 11 pessoas. O consumo predial diário para a residência, de acordo com a norma, apresenta um valor de 250 L/dia per capita, considerando residência de luxo. O consumo diário total se dá pela fórmula:

CD=C x P

Onde CD é o consumo diário total em L/dia, C é o consume médio predial em L/dia/hab e P é a população total do edifício em hab.

Dessa forma, o consumo diário total apresentou um valor de 2750 L/dia.

Por segurança, a capacidade de reservação será dimensionada para 2 dias. Essa medida busca evitar a falta de água na residência no caso de descontinuidade no abastecimento. Essa capacidade foi calculada da seguinte forma:

CR2d=2 x CD

Onde CR2d é a capacidade total de reservação (reservatório inferior + superior) em litros e CD é o consumo diário total também em litros. Assim, o valor encontrado para o total a ser reservado foi de 5.500 litros, ou 5,5 m3.

Para este projeto, foi considerado que o reservatório superior (RS) armazenará 40% do volume total de armazenamento, enquanto os outros 60% serão alocados no reservatório inferior (RI). Dessa forma as capacidades dos reservatórios serão:

- RS: 2,2 m3;

- RI: 3,3 m3.

Com relação aos materiais desses reservatórios, foi definido que o reservatório inferior será retangular, feito de alvenaria, com as dimensões indicadas abaixo:

2,2 m

1,0 m

A altura desse reservatório foi fixada em 1,5 m, obtendo-se assim o volume requerido de 3,3 m3.

Já o reservatório superior, consistirá em uma caixa d’água comprada da marca tigre de 3.000 L (ou 3,0 m3), que é o tamanho comercial que atende ao volume requerido.

DISTRIBUIÇÃO:

A distribuição de água fria será em tubulação de PVC rígido soldável marrom com ponta e bolsa.

- EXTRAVASOR E LIMPEZA:

O tubo extravasor sairá logo acima do nível de entrada da tubulação de alimentação dos reservatórios, e a tubulação de limpeza, partirá do fundo dos Reservatórios.

O diâmetro da tubulação de limpeza foi determinado a partir da seguinte expressão:

S = A4.850 x t x h

Em que S é a seção do conduto de descarga (m2 ); A é a área em planta de um compartimento (m2 ); t é o tempo de esvaziamento (≤ 2h); e h a altura inicial da água.

Para o reservatório inferior, a área em planta apresentou um valor de 2,2 m2 e o tempo de esvaziamento foi considerado 2 h. Como a altura inicial, como apresentado anteriormente teve um valor de 1,5 m, obteve-se a seção de 2,77 x 10^-3 m2.

A partir da fórmula para a área de seção circular, temos que:

D= 4 x Aπ

Obtendo-se então um diâmetro de 0,0188 m. Porém, para evitar o entupimento foi adotado o diâmetro de 32 mm. Como o valor indicado para o diâmetro do extravasor foi de 40 mm, optou-se por adotar 40 mm também para a tubulação de limpeza.

O mesmo processo foi realizado para o reservatório superior, a caixa d’aguá comprada. Nessa etapa, a seção do conduto de descarga foi de 2,54 x 10^-4 m2. O diâmetro obtido com este valor foi de 0,0180 m. Contudo, a mesma consideração aplicada no reservatório inferior aconteceu para o superior, então, o diâmetro final teve um valor de 40 mm.

- TUBOS DE PVC

Tubo de resina de PVC fabricada conforme estabelecem a norma ABNT EB- 892 destinado à execução de instalações prediais de água fria com funcionamento pela ação da gravidade e na temperatura ambiente.

Os tubos utilizados serão do tipo ponta lisa e bolsa, soldável marrom nos diâmetros definidos em projeto.

A fabricação será da “TIGRE” ou similar.

- CONEXÕES DE PVC

Conexões de resina de PVC, do tipo soldável marrom, nos pontos de utilização deverão ser utilizadas conexões do tipo soldável/roscável com bucha de latão.

A fabricação será da “TIGRE” ou similar.

- ALIMENTADOR PREDIAL

Para o dimensionamento do alimentador predial, o cálculo da vazão se deu utilizando a seguinte fórmula:

Q= CD86.400

Onde CD é o consumo diário em L/dia e Q é a vazão que passará pelo alimentador em L/s. Dessa forma, obteve-se a vazão de 0,0318 L/s, ou 0,0000318 m3/s.

Para o alimentador predial, deve-se adotar a velocidade entre 0,6 e 1,0 m/s. Como a vazão do alimentador é baixa, o diâmetro adotado será o mínimo de acordo com a concessionária (COPASA), apresentando um valor de 25 mm.

Esse valor deverá ser conferido a seguir de acordo com a máxima vazão provável do sistema. Para isso, foi montada a tabela a seguir com as peças de utilização do imóvel e seus respectivos pesos

| Peças de utilização | Quantidade | Peso unitário | Peso total |
| --- | --- | --- | --- |
| Pia de cozinha | 3 | 0,7 | 2,1 |
| Tanque de lavar | 2 | 0,7 | 1,4 |
| Lavatórios | 3 | 0,3 | 0,9 |
| Caixa de descarga | 3 | 0,3 | 0,9 |
| Chuveiro | 3 | 0,4 | 1,2 |
| Lavagem em geral | 1 | 0,4 | 0,4 |
| Lavadora de roupas | 2 | 1 | 2 |
| Lavadora de louças | 2 | 1 | 2 |

Tabela 1: Peças de utilização e seus pesos.

De acordo com esta tabela, o somatório dos pesos (ΣP) foi igual a 10,9. Assim, a máxima vazão provável é dada por:

Q=0,3 x P

A vazão encontrada então foi de aproximadamente 1 L/s, ou 0,001 m3/s, consideravelmente maior que a apresentada anteriormente. Assim, de acordo com o nomograma adequado ao material definido para a tubulação, utilizando o mesmo intervalo de velocidade do método anterior, obteve-se um diâmetro de 32 mm. Esse diâmetro será utilizado nas próximas etapas do projeto.

Para o cálculo da velocidade máxima, foi utilizada a expressão:

Vmáx=14 x D

Onde D é o diâmetro em m e Vmáx a velocidade máxima do sistema em m/s. Resultando em uma velocidade de 2,504 m/s. Como a velocidade deve atender ao requisito de ser < 3 m/s, o valor é aceitável.

- BOMBEAMENTO

A definição das horas de funcionamento da bomba que direciona a água de abastecimento do reservatório inferior para o superior se deu a partir da utilização do valor usual de 5 horas.

Para o cálculo da vazão a ser recalcada, foi considerada que esta será 20% do consumo diário total, se dando pela fórmula:

Q=0,20 x CD

Onde a vazão Q e o consumo CD estão em L/dia.

Então, a vazão a ser recalcada apresentou um valor de 550 L/h, ou 0,00001528 m3/s.

O diâmetro foi então obtido através da tabela a seguir:

Tabela 2: Diâmetros de referência a partir de horas de funcionamento e consumo diário.

Dessa forma, devido ao baixo consumo diário da edificação, o diâmetro de recalque será mínimo, com um valor de 20 mm. Já o diâmetro de sucção, que deve ser igual ou imediatamente superior ao de recalque, foi adotado como sendo de 25 mm.

A escolha da bomba se deu a partir da altura manométrica (Hm) e da perda de carga (Δh)

Hr(Altura de Recalque) = 1230 cm

Cr(Comprimento da tubulação de recalque) = 1590 + 45cm (localizada)

Cs(Comprimento da tubulação de sucção) = 148 + 18cm(localizada)

Hs(Altura de Sucção) = 15 cm

É preciso levar em conta também as perdas de carga localizadas na tubulação citadas a seguir:

1 joelho (25mm) = 1,2 m

1 redutor (25-20mm) = 0,6 m

1 registro gaveta (20mm) = 0,1 m

4 joelhos 90° (20mm) = 4,4 m

Para o cálculo de perda de carga, foi usado a tabela fornecida pela tigre disponivel em https://www.tigre.com.br/themes/tigre2016/downloads/catalogos-tecnicos/ct-tigrefire-tabela.pdf

A vazão necessária é de 9,2 L/min, por interpolação obtemos uma perda de carga de 0,00800 mca/m

Na tubulação de sucção o valor encontrado foi de 0,00261 mca/m

Ao multiplicar esse valor da tabela pelo comprimento total da tubulação obtemos:

Δhr= 0,131 m.c.a.

Δhs= 0,005 m.c.a.

Altura manométrica total:

Hm= Hr+Δhr+Δhs→Hm=12,436 m.c.a.

Parâmetros para seleção da bomba:

Hm = 12,436 m.c.a. ; Q = 0,550 m3/h

A bomba selecionada para a realização do trabalho foi Bomba Centrifuga 0,25 Cv (1/4) Monofásica Bc-98 Schneider, essa decisão foi tomada se baseando no catálogo do fabricante e procurando uma melhor vantagem econômica ao se analisar o consumo, de modo a escolher uma bomba que atenda à demanda sem desperdício de energia. Na maioria dos fabricantes analisados inclusive a desse a potência supera a demanda, portanto foi escolhido o fabricante que possuia um modelo com menor consumo.

Configuração bomba e reservatório inferior:

h1(distância entre a entrada de sucção e  linha piezométrica)=1000mm

h2(distância entre a entrada de sucção e fundo do reservatório) =350mm

ambos atendem aos critérios recomendados.

pO nível médio da bomba hbse encontra a 350mm de altura de elevação do solo, enquanto a altura média do reservatório hrse encontra a 900mm de altura. Nesse caso temos uma configuração de duas  bombas afogadas, sendo que uma serve para reserva em caso de falhas de funcionamento.

De acordo com  NBR 12214  o o NPSH disponivel é dado pela formula :

NPSHd= ±Z+Pa+ Pv+hf

O Npsh disponível foi de  aproximadamente 20,9 m , sendo portanto maior que o requerido de cerca de 2m com uma boa folga . A cavitação , portanto , não deve ocorrer no sistema.

-BARRILETE

O barrilete é do tipo ramificado.

-PRESSÕES

Para a verificação das pressões, foi montada uma planilha onde são levados em consideração os pesos das peças de utilização, vazões e diâmetros obtidos através destes, perda de carga total e comprimento da tubulação, nos trechos estabelecidos.

Para o cálculo da perda de carga localizada, vale ressaltar que nas mudanças de sentido foi considerada a utilização de joelhos e que a entrada adotada foi de borda.

Após a obtenção das pressões, observou-se que a partir do trecho 8-10 será necessária a utilização de válvulas reguladoras de pressão, uma vez que a pressão disponível se mostrou maior que 40. Dessa forma, o excesso de pressão não será um problema das instalações. Além disso, os chuveiros, que necessitam de atenção pois não podem funcionar à baixa pressão, não terão nenhum problema de funcionamento.

-LISTA DE MATERIAIS E ORÇAMENTO